Tecnología de las Comunicaciones I

TP Obligatorio 1

Comisión:

Grupo:

Integrantes del Grupo

Nota: Previo a la realización de este TP leer el Apunte ¨Tres Teoremas¨ Semeria – López.

Conteste solamente en los lugares dedicados a tal fin, luego suba con formato         PDF a la plataforma ULTRA.

- Los textos respóndalos en WORD (en COLOR AZUL)

- Los gráficos son a MANO, pueden se dibujados en hoja aparte y luego pegar una foto.

- Las capturas de pegan en los lugares indicados UNICAMENTE

- ¿Qué dice el teorema de Fourier? De un Ejemplo de uso cotidiano destacando la aplicación del Teorema, no utilice formulas, no utilice copiar /pegar. Solo texto no dibujos. Use Color azul

- ¿Qué dice el Teorema de Nyquist para el muestreo? ¿Para que se puede utilizar en Telecomunicaciones? Use Color azul

- ¿Qué dice el Teorema de Shannon? De un caso de uso cotidiano en que se vea que se cumple el teorema. No ponga formulas. Use Color azul

- ¿Qué mide el bit? ¿Que relación tiene con la probabilidad de ocurrencia de un evento? Use Color azul

- ¿Que es entropía en el ambiente de las telecomunicaciones? ¿Qué mide la entropía de una fuente de señales? Use Color azul

- Defina Ruido Térmico. ¿Es evitable? ¿Por qué? Use Color azul

Comenzaremos ahora a trabajar con el Simulador VisSim Comm, es decir la versión adaptada para telecomunicaciones.

Cuando se solicite captura de gráficos estos deben ser fácilmente leíbles, eso significa que los gráficos deben tener una escala que permita su rápida lectura e interpretación. Recuerde que lo importante NO ES hacer mecánicamente el TP sino la interpretación que Ud. da a los resultados obtenidos

Inserte un graficador

block - signal consumer – plot

Abra el Graficador En la solapa Axis Y Upper bound 1.1

Y Lower Bound -0.1

Note que se eligen los límites del eje Y de forma tal que el grafico no quede apoyado sobe el eje de las Xs

Inserte otro graficador pero esta vez configúrelo como “frequency Domain”

“Y Upper bound”=0.2 "X Upper Bound "= 10.

¨Y Lower bound ¨= 0¨

## ¨Y Lower Bound ¨0

Conéctelo también al generador de onda cuadrada. Hágalo correr con F5. Deberá obtener un gráfico similar que se presenta a continuación.

- Sobre el gráfico de Forma de Onda y Espectro anteriores,

  - Lea el período de la señal en el gráfico en función del tiempo.

T (periodo) =	seg

  - Calcule de 		Frecuencia de la señal (1 / T) =    Hz

- Complete la tabla siguiente. Mida la amplitud de las     componentes con una regla sobre la pantalla de la PC. Use Color azul

| Frec (Hz) | Amplitud Teórica ( %) | Amplitud Medida (cm) | Amplitud Medida (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
|  | Suponiendo amplitud 1 para la frecuencia 1 | Amplitud medida en cm sobre la pantalla | Suponiendo amplitud 1 para la frecuencia 1 |

Importante: recuerde que la primera armónica se conoce como frecuencia fundamental.

## Inserte un filtro de 4KHz

Comm - Filters - Sampling FIR

- Configúrelo como se indica en la figura anterior (Con frecuencia de corte 4 Hz, con 100 taps y como "lowpass filter").

¿Que significa que un filtro pasabajo tenga una frecuencia de corte de 4 Hz? Use Color azul

Inserte dos graficadores como en el caso anterior (uno para función del tiempo y otro en función de la frecuencia) a la salida del filtro, tal como se indica.

Figura SOLO para orientar en la ubicación de los componentes, no tomar en cuenta las escala.

Del filtro solo conecte la entrada IN y la salida OUT

Importante: Tenga cuidado al configurar los límites de los ejes en los diagramas de forma tal de obtener formas entendibles, es decir de fácil visualización.

Inicie la simulación con F5 y complete la pantalla, dibujando A MANO sobre la figura de mas abajo:

# De lo que obtenga de este dibujo deberá luego sacar conclusiones. Por tanto:

Sea muy prolijo (No se aceptarán dibujos que no permitan interpretar los resultados)

# Dibuje lo que vea lo más exactamente posible

Elija escalas que le permitan entender lo que está ocurriendo Intente prever lo que se graficará y compruebe luego el resultado

Dibuje A MANO sobre el PDF o pegue una foto sobre el WORD. No olvide indicar escalas.

# A

Generador Onda cuadrada 1Hz

A	T ( seg)

Filtro pasajos Fc = 4

Hz

# F(Hz)

A	A

# t(seg)

F(Hz)

Cambie la frecuencia de corte del filtro por 6 Hz y repita el punto anterior.

- Compare los gráficos de forma de onda para filtrado en 4 y en 6 Hz. ¿Que observa? ¿Porque ocurre?

## Ejercitación y Problemas

  - Dibuje A MANO una onda cuadrada de 2 Hz, Tanto en función del tiempo como de la frecuencia. Indique escalas en los ejes.

NOTA: Sea muy prolijo en los dibujos

A

t (s)

A

f ( Hz)

  - Arme lo mismo con el VisSim. imprima y pegue la maqueta a simular y los gráficos obtenidos. Indique la configuración de cada dispositivo su configuración.

  - Compare y explique las diferencias con la teoría si las hubiere.

  - Dibuje A MANO 3 ciclos de una onda seno, tanto en función del tiempo como de la frecuencia. F= 8 hz; A=1 Volt pico a pico

  - Repita el punto anterior con el simulador VisSim. Pegue el resultado en los recuadros.

- Dado el siguiente gráfico

  - Dado el siguiente gráfico dibuje A MANO el resultado de la suma de las dos señales. Continúe el eje Y como lo considere necesario

Indique

- Frecuencia de señal azul:

- Frecuencia de señal roja:

- Fase en segundos entre señal azul y roja:

  - Indique cuales son las dos señales que sumadas dan el resultado de la figura siguiente

- Señal 1:

- Señal 2:

Dibújela A MANO la señal 1 y la señal 2 en el siguiente grafico indicando escalas.

  - Repita el punto anterior con VisSim

  - Forma de onda, en un mismo gráfico, de las dos señales y de la suma.

  - Espectro correspondiente

Explique el gráfico de espectro

Antes de hacer este puntp se recomienda ver el video

Muestreo

Según el Teorema de muestreo de Nyquist toda señal limitada en banda se puede recuperar completamente muestreándola al doble de su máxima frecuencia. Por ejemplo: una señal de 4Hz se deberá muestrear al menos a 8Hz para poder recuperarla.

Dibuje sobre los ejes dados:

En los ejes A se tiene un tren de pulsos de muestreo de amplitud 1 con un periodo de 0,125 seg,  es decir 8 pulsos por segundo ( 8Hz). Ya dibujados.

En los ejes B se pide dibujar a mano una onda seno que pueda, según Nyquist ser muestreada por el tren de pulsos anterior, esto es de al menos 4 Hz. MUY   IMPRTANTE: cuidar que el cruce por cero no sea coincidente con el tren de pulsos.

En los ejes C: Se pide dibujar a mano el producto AxB. Note que solo habrá salida durante el tren de pulsos, por ello se debe cuidar que el cruce por cero de la onda seno no coincida con los pulsos, de lo contrario no se tendrá salida nunca.

Vamos ahora al simulador para ver los gráficos del punto anterior, arme el esquema indicado y agregue los graficadores necesarios para ver  los puntos de interés A, B y C. F5 para correr la simulación.

Imprima y pegue los resultados indicando de que se trata.

Importante: cuidado en que los pulsos no coincidan con el cruce por cero de la señal de 4Hz.

Salida de tren de pulsos. Forma de onda	Salida de onda seno. Forma de onda

Grafico B

Grafico A

Grafico C

Salida del multiplicador. Forma de Onda

Salida de tren de pulsos. Espectro	       Salida de onda seno. Espectro

Grafico B

Grafico A

Salida del multiplicador. Espectro

Grafico C

Corresponde ahora analizar la salida del filtro. Analizando los gráficos C ( entrada del filtro ) proponga cómo será su salida. Compruébelo con el simulador. Pegue los gráficos superponiendo el grafico B de la señal a muestrear con la señal recuperada en la  salida D

Grafico B + D ( tiempo )

Grafico B + D ( frecuencia )

Explique el porqué de los resultados obtenidos.

¿Qué pasaría si se muestrea con menor o mayor velocidad que la  de Nyquist?

Para ello deberá repetir los punto anteriores con tasa de muestreo de 6 Hz (menor que Nyquist ) y con tasa de muestreo de 10 Hz ( Mayor que Nyquist ).

Escriba un informe con sus conclusiones y como la obtuvo a partir de la simulación con VisSim. Pegue los gráficos obtenidos que le permitieron llegar a sus conclusiones para cada uno de los casos anteriores. ( Use una hoja adjunta )

Interpretación de forma de onda y espectro

Ingrese a la página https://freesound.org

Busque Diapasón

Antes de seguir, ¿Que es un Diapasón 440? ¿Que tipo de sonido genera?

Escuche el sonido generado y vea la forma de onda y el espectro que nos da la página.

NOM_Prenom_2018_19_LA440.wav

Y el espectro correspondiente

Saquemos algunas conclusiones siempre tomado en cuenta el sonido que escucha

- ¿Varia el volumen? ¿En que grafico se ve?

- ¿Varia la frecuencia? ¿en que grafico se ve?

Repita para ( Contiene link a la pagina )

- Flanger Doppler.wav

- Heavy Rain Sound - Inu Etc.mp3

- White noise_ruido blanco

- Do-C.m4a

Explique la relación que encuentra entre lo que escucha, la forma de onda y el espectro

Criterios de corrección

En la corrección de este Trabajo Práctico, tendremos en cuenta los siguientes criterios:

La resolución completa del trabajo     Prolijidad (Sumamente importante pues se relaciona con la facilidad de análisis de resultados)

Respuesta a las preguntas y gráficos solicitados.     Entrega en tiempo y forma de lo pedido

Utilice estos criterios para anticiparse a los resultados de la evaluación. Adecue su producción a los parámetros señalados.

Si tiene dudas, consulte!