Tecnología de las Comunicaciones

TP Tres Teoremas

Nota: Previo a la realización de este TP leer el Apunte ¨Tres Teoremas¨ Semeria – López.

Conteste ¨a mano¨ en los lugares dedicados a tal fin, luego una vez escaneada suba con

formato PDF

1. ¿Qué dice el teorema de Fourier? De un Ejemplo.

Toda señal periódica se puede considerar formada por la suma de infinitos senos y cosenos.

La onda cuadrada esta formada por su fundamental y las armónicas impares.

Ej: Sen (x) + (1/3) sen (3x) + (1/5) sen (5x) + (1/7) sen (7x)

2. ¿Qué dice el Teorema de Nyquist para el muestreo?

Toda señal limitada en banda se puede recuperar completamente muestreándola

al doble de su máxima frecuencia.

3. ¿Qué dice el Teorema de Shannon? De un Ejemplo.

La capacidad de un canal de comunicaciones es proporcional a su ancho de banda y al

logaritmo de su relación señal/ruido.

B= 4 mhz – 3 mhz = 1 mhz

SNR = 24 db = 10 log10 (SNR) = 251

Shannon= C = 10^6 log2 (1 + 251) = 8Mbps

4. ¿Qué mide el bit?

Es la unidad de medida de la información, que equivale a la selección entre dos

alternativas que tienen el mismo grado de probabilidad.

5. ¿Qué mide la entropía de una fuente de señales?

Se concibe como una medida del desorden, puede ser considerada como una

medida de la incertidumbre y de la información necesaria para, en cualquier

proceso, poder acortar, reducir o eliminar la incertidumbre.

6. Defina ruido térmico

Se produce por la agitación de los electrones dentro del conductor. Es

independiente a la frecuencia.

No se puede eliminar e impone un límite superior.

8) Sobre el gráfico de Forma de Onda y Espectro

a) Lea el período de la señal en el gráfico en función del tiempo.

T (periodo) = 0.5 seg

Calcule de Frecuencia de la señal(1 / T) = 2 Hz

b) Del grafico en función de la frecuencia (espectro) complete la tabla siguiente

y compárela con la tabla obtenida (mida la amplitud de las componentes

con una regla sobre la pantalla de la PC)

Frecuencia Amplitud

1  4.4

3  2.3

5  1.5

7  0.7

9) Inserte un filtro de

4KHz

Comm - Filters - Sampling FIR

Configúrelo como se indica en la figura anterior (Con frecuencia de corte 4

Hz, con 100 taps y como "lowpass filter").

Inserte dos graficadores como en el caso aterior (uno para función del

tiempo y otro en función de la frecuencia) a la salida del filtro, tal como se

indica.

Figura SOLO para

orientar en la

ubicación de los

componentes, no

tomar en cuenta las

escala. Del filtro

solo conecte la

entrada IN y la salida

OUT

Importante: Tenga cuidado al configurar los límites de los ejes en los

diagramas de forma tal de obtener formas entendibles.

Inicie la simulación con F5 y complete la pantalla, dibujando sobre la

siguiente figura:

De lo que obtenga de este dibujo deberá luego sacar conclusiones. Por tanto:

Sea muy prolijo

Dibuje lo que vea lo más exactamente posible

Elija escalas que le permitan entender lo que está ocurriendo

Intente prever lo que se graficará y compruebe luego el

Resultado

Cambie la frecuencia de corte del filtro por 6 Hz y repita el punto anterior

a) Compare los gráficos de forma de onda para filtrado en 4 y en 6 Hz. ¿Que

observa? ¿ Porque ocurre?

Se mantienen iguales, nada mas que a partir de los filtros, la señal desaparece, es

decir, es filtrada.

b) Compare los gráficos de espectro para filtrado en 4 y en 6 Hz. ¿Que observa?

¿Porque ocurre?

Son iguales.

Ejercitación y Problemas

a) Dibuje una onda cuadrada de 2 Hz, Tanto en función del tiempo como de la

frecuencia. Indique escalas en los ejes.

NOTA: Sea muy prolijo en los dibujos

b) Arme lo mismo con el VisSim e imprima y pegue los gráficos obtenidos.

c) Compare y explique las diferencias si las hubiere.

Con Vissim es mas exacta, muestra gráficamente “picos”.

c) Compare y explique las diferencias si las hubiere.

Con Vissim es mas exacta, muestra gráficamente “picos”.

11) Muestreo

Según el Teorema de muestreo de Nyquist toda señal limitada en banda se

puede recuperar completamente muestreándola al doble de su máxima

frecuencia. Por ejemplo: una señal de 4Hz se deberá muestrear al menos a 8Hz

para poder recuperarla.

Expliquemos mediante gráficos:

En los ejes A se tiene un tren de pulsos de amplitud 1 con un periodo de 0,125

seg es decir 8 pulsos por segundo ( 8Hz)

En los ejes B se pide dibujar una onda seno que pueda según Nyquist ser

muestreada por el tren de pulsos anterior, esto es de al menos 4 Hz. MUY

IMPRTANTE: cuidar que el cruce por cero no sea coincidente con el tren de pulsos.

En los ejes C: Se pide dibujar el producto AxB. Note que solo habrá salida durante

el tren de pulsos, por ello se debe cuidar que el cruce por cero de la onda seno no

coincida con los pulsos, de lo contrario no se tendrá salida nunca.

En el Simulador VisSim arme el esquema indicado, agregue los graficadores para

ver los puntos de interés A, B y C.F5 para correr la simulación.

Importante: cuidado en que los pulsos no coincidan con el cruce por cero de la

señal de 4Hz.

Imprima y pegue los resultados.

Gráficos en función del tiempo

Gráficos en función de la frecuencia

Corresponde ahora analizar la salida del filtro. Analizando los gráficos C ( entrada

del filtro ) proponga cómo será su salida. Compruébelo con el simulador. Pegue los

gráficos.

Optativo: ¿Qué pasaría si se muestrea con a menor o a mayor velocidad que la

de Nyquist?

Para ello deberá repetir los punto anteriores con tasa de muestreo de 6 Hz ( menor

que Nyquist ) y con tasa de muestreo de 10 Hz ( Mayor que Nyquist ).

Escriba un informe con su respuesta y como la obtuvo a partir de la simulación con

VisSim.

Se trata de un punto optativo, pero se recomienda trabajarlo

12) Ruido

a) Con el applet Fourier presente una señal de ruido (mediante el botón

NOISE). ¿Qué característica de amplitud y fase observa?

No puedo abrir el applet Fourier